| ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ И ФУТЕРОВКИ ПРИВОДНЫХ БАРАБАНОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество | Стоимость | Описание |
| Ручные инструменты для разделки конвейерных лент и футеровки барабанов. Изготовление не стандартных РТИ |  |  |  |  |  |
|  | Нож Systec 25 мм, двухкомпонентная ручка |  | 2 | 500 | Основной нож для резки резины и конвейерной ленты, прорезания тканевых слоев |
|  | Нож с выдвижным трапециевидным лезвием 18 мм. |  | 2 | 500 | Основной нож для резки резины и конвейерной ленты, прорезания тканевых слоев |
|  | Лезвия для ножа 25 мм, 10 шт. |  | 10 | 100 | Запасные лезвия к основному ножу для разделки резины и конвейерных лент |
|  | Лезвия для ножа трапециевидные 5 шт. |  | 10 | 100 | Запасные лезвия к основному ножу для разделки резины и конвейерных лент |
|  | Бокорезы Topex диэлектрические 160 |  | 1 | 500 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Бокорезы торцевые Dexell (CR-V) 160 мм |  | 1 | 500 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Клещи с двойной изоляцией рукояток 200 мм. |  | 1 | 300 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Клещи строительные 250 мм. |  | 1 | 300 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Пассатижи 200 мм |  | 1 | 500 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Пассатижи 180 мм. |  | 1 | 400 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Пассатижи 160 мм. |  | 1 | 300 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Плоскогубцы 160 мм. |  | 1 | 500 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Плоскогубцы 120 мм |  | 1 | 300 | Отделение небольших фрагментов корда и резины |
|  | Киянка Systec 225 г резиновая с деревянной ручкой |  | 1 | 200 | Обеспечение необходимого контакта склеиваемых материалов при холодной вулканизации |
|  | Киянка Systec 450 г резиновая с деревянной ручкой |  | 1 | 300 | Обеспечение необходимого контакта склеиваемых материалов при холодной вулканизации |
|  | Киянка Systec 1250 г резиновая с деревянной ручкой |  | 1 | 500 | Обеспечение необходимого контакта склеиваемых материалов при холодной вулканизации |
|  | Молоток слесарный Systec 100 г с деревянной ручкой |  | 1 | 200 | Обеспечение необходимого контакта склеиваемых материалов при холодной вулканизации |
|  | Молоток слесарный Systec 500 г с деревянной ручкой |  | 1 | 500 | Обеспечение необходимого контакта склеиваемых материалов при холодной вулканизации |
|  | Молоток слесарный Systec 1000 г с деревянной ручкой |  | 1 | 800 | Обеспечение необходимого контакта склеиваемых материалов при холодной вулканизации |
|  | Ножницы закройные профессиональные 260 мм |  | 1 | 500 | Резка тканевого корда и тонких резиновых листов |
|  | Ножницы по металлу с прямым резом 200 мм |  | 1 | 500 | Резка тканевого корда и тонких резиновых листов |
|  | Кисть флейцевая 100 мм. |  | 10 | 150 | Нанесение клеевых материалов |
|  | Кисть флейцевая 75 мм. |  | 10 | 100 | Нанесение клеевых материалов |
|  | Кисть флейцевая 50 мм |  | 10 | 80 | Нанесение клеевых материалов |
|  | Кисть круглая 60 мм. |  | 10 | 150 | Нанесение клеевых материалов |
|  | Кисть круглая 40 мм. |  | 10 | 100 | Нанесение клеевых материалов |
|  | Кисть круглая 20 мм. |  | 10 | 80 | Нанесение клеевых материалов |
|  | Набор щеток-насадок для дрели стальная волнистая проволока. 3 насадки: 25 мм, 50 мм, 50 мм. |  | 1 | 500 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
|  | Набор щеток-насадок из проволоки латунированной волнистой для прямой шлифовальной машины насадки: 50 мм, 100 мм, 150 мм. |  | 1 | 1000 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
|  | Набор щеток-насадок из проволоки стальной волнистой для прямой шлифовальной машины насадки: 50 мм, 100 мм, 150 мм |  | 1 | 1000 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
|  | Щетка металлическая 5-рядная Sparta, деревянная ручка |  | 1 | 100 | Зачистка и шероховка локальных участков конвейерной ленты и резины |
|  | Щетка проволочная Topex 240 мм, пластиковая ручка |  | 1 | 100 | Зачистка и шероховка локальных участков конвейерной ленты и резины |
|  | Щетка-шробер Твиги полипропилен |  | 1 | 100 | Очистка поверхности материала после шероховки |
|  | Диск зачистной медный Ø115 мм. Зернистость 10-14, 16-20, 30-40. Диски прямые, наклонны. |  | 1 | 2000 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
|  | Диск зачистной медный Ø180мм, Зернистость10-14, 16-20, 30-40. Диски прямые, наклонные. |  | 1 | 2000 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
|  | Прокаточный металлический двойной ролик 1600 мм. |  | 1 | 9000 | Прикатывание конвейерных лент шириной до 1600мм при стыковке холодной вулканизацией |
|  | Прокаточный металлический двойной ролик 1000 мм. |  | 1 | 8000 | Прикатывание конвейерных лент шириной до 1000мм при стыковке холодной вулканизацией |
|  | Прокаточный металлический двойной ролик 650 мм. |  | 1 | 7000 | Прикатывание конвейерных лент шириной до 650мм при стыковке холодной вулканизацией |
|  | Ролик прокаточный металлический Ширина 12мм, Ø30мм Ширина 40мм, Ø38мм |  | 1 | 500 | Прикатывание наклеенных слоев резины |
|  | Ролик прокаточный зубчатый ширина 3мм, Ø38мм ширина 6мм, Ø38мм ширина 6мм, Ø50мм |  | 1 | 500 | Прикатывание наклеенных слоев резины |
|  | Струбцина для стяжки ленты 1200мм. |  | 2 | 9000 | Стяжка конвейерных лент перед стыковкой Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Струбцина для стяжки ленты 1000мм. |  | 2 | 8000 | Стяжка конвейерных лент перед стыковкой Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Струбцина для стяжки ленты 800мм. |  | 2 | 7000 | Стяжка конвейерных лент перед стыковкой Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Струбцина для стяжки ленты 650мм. |  | 2 | 6000 | Стяжка конвейерных лент перед стыковкой Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Струбцина для стяжки ленты 500 мм. |  | 2 | 4000 | Стяжка конвейерных лент перед стыковкой Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Струбцина G-образная 50х150 мм |  | 2 | 500 | Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Струбцина F-образная 50х150 мм |  | 2 | 500 | Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Зажим ручной Sparta с полукруглым захватом 250 мм |  | 1 | 500 | Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Зажим ручной Sparta с полукруглым захватом 200 мм |  | 1 | 400 | Фиксирование конвейерной ленты и резиновых листов |
|  | Захватные клещи RB |  | 1 | 5000 | Захват конвейерной ленты при стягивании и отделении ступеней при разделке |
|  | Захватные клещи TP |  | 1 | 5000 | Захват конвейерной ленты при стягивании и отделении ступеней при разделке |
|  | Лебедка ручная 2 тонны |  | 1 | 2000 | Отделение ступеней при разделке. Стягивание конвейерной ленты и отделение ступеней при разделке. |
| Инструменты для измерения и разметки на резине и конвейерной ленте |  |  |  |  |  |
|  | Дальномер электронный |  | 1 | 2000 | Измерение рулонов конвейерной ленты и резины |
|  | Рулетка 5 м |  | 2 | 200 | Точная разметка ленты и резины перед резкой |
|  | Рулетка 10 м |  | 2 | 500 | Измерение рулонов конвейерной ленты и резины |
|  | Рулетка 50 м |  | 2 | 1000 | Измерение рулонов конвейерной ленты и резины |
|  | Штангенциркуль с глубиномером 200 мм |  | 1 | 1000 | Для измерения диаметров роликов, валов, барабанов |
|  | Штангенциркуль с глубиномером 150 мм |  | 1 | 800 | Для измерения диаметров роликов, валов, барабанов |
|  | Штангенциркуль с глубиномером 125 мм |  | 1 | 500 | Для измерения толщины конвейерной ленты и технических пластин |
|  | Твердомер |  | 1 | 2000 | Определение твердости резины по шкале Шор А |
|  | Термометр |  | 1 | 500 | Контроль температуры окружающей среды |
|  | Амперметр/вольтметр |  | 1 | 1000 | Для подключения вулканизационного пресса |
|  | Угольник металлический 500 мм |  | 1 | 500 | Разметка перпендикулярных линий |
|  | Угольник алюминиевый 400 мм. |  | 1 | 500 | Разметка перпендикулярных линий |
|  | Линейка металлическая 1000 мм. |  | 1 | 500 |  |
|  | Отбивочный шнур с красящим порошком |  | 1 | 300 | Разметка прямолинейных отрезков |
|  | Маркер для резины черный |  | 10 | 50 | Нанесение устойчивой черной разметки на ленту и резину |
|  | Маркер для резины белый |  | 10 | 50 | Нанесение устойчивой белой разметки на ленту и резину |
| Средства защиты для работ по вулканизации конвейерных лент и футеровки приводных конвейерных барабанов. Изготовление не стандартных РТИ. |  |  |  |  |  |
|  | Перчатки трикотажные |  | 100 | 60 | Защита от истирания и механических воздействий |
|  | Перчатки нейлоновые с латексом |  | 50 | 100 | Защита от механических воздействий с сохранением чувствительности пальцев, рекомендованы для работы со скользкими материалами |
|  | Перчатки нитрильные |  | 20 | 300 | Защита от механических воздействий с сохранением чувствительности пальцев, рекомендованы для работы в том числе с клеевыми материалами |
|  | Перчатки спилковые |  | 10 | 200 | Защита от истирания и механических воздействий при работе с грубыми материалами и тяжелыми инструментами и оборудованием |
|  | Респиратор |  | 5 | 50 | Защита органов дыхания от пыли и мелких частиц (при шероховке поверхностей) |
|  | Респиратор полумаска |  | 2 | 500 | Защита органов дыхания от газов и аэрозолей (для работы с клеевыми материалами в плохо проветриваемых помещениях) |
|  | Патрон к полумаске |  |  |  | Защита органов дыхания от газов и аэрозолей (для работы с клеевыми материалами в плохо проветриваемых помещениях) |
|  | Полная маска для работы в агрессивной среде 6800 |  | 2 | 5500 | Защита органов дыхания от газов и аэрозолей (для работы с клеевыми материалами в плохо проветриваемых помещениях) |
|  | Патроны для маски 6800 |  | 4 | 550 | Сменные патроны для полной маски |
|  | Очки защитные |  | 10 | 100 | Защита от пыли, мелких частиц, капель клеевых материалов |
|  | Очки защитные закрытые |  | 20 | 50 | Защита от пыли, мелких частиц, капель клеевых материалов |
|  | Наколенники полиуретановые |  | 2 | 500 | Защита коленных суставов при длительной работе в низком положении тела |
|  | Фонарь на голову |  | 2 | 500 | Локальное освещение рабочей зоны при недостаточности освещения |
|  | Прожектор переносной BRENTA 150 Вт, IP44 |  | 1 | 1000 | Локальное освещение рабочей зоны при недостаточности освещения |
|  | Ящик для инструмента Dexter Formula A Alu500 462х242х256 мм, пластик, цвет синий |  | 1 | 2000 | Хранение инструментов |
|  | Ящик для инструмента металлический 370х160х160 |  | 1 | 2500 | Хранение инструментов |
| Расходные материалы для вулканизации конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов |  |  |  |  |  |
| Клея и растворы для горячей вулканизации конвейерных лент и резинотехнических изделий |  |  |  |  |  |
|  |  | Клей Cement SC-2000 Rema TipTop - 1000 гр. + отвердителем UT-R 20 - 30 гр. Германия | 10 | 3600 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей Cement BC 3004 Rema TipTop белый – 700 гр. + Отвердителем UT-R 20 - 30 гр. Германия | 10 | 3200 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей Cement SC-4000 Rema TipTop - 780 гр. + отвердителем Е 40 - 30 гр. Германия | 10 | 3200 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей Пластик Цемент РС 4 Rema TipTop Германия | 10 | 4000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей однокомпонентный CONTI SECUR PREMIUM 1000 гр. |  |  | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей CONTI SECUR BFA - 700 гр. + активатор RE Германия | 10 | 3600 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей CONTI SECUR BFA белый - 700 гр.+ активатор RFE Германия. | 10 | 3600 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей NILOS TOPGUM TL-T60 - 750 гр.+ отвердитель 45 гр. Германия. | 10 | 2800 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей NILOS TOPGUM TL-T70 - 1000 гр.+ отвердитель 45 гр. Германия. | 10 | 2800 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей NILOS TOPGUM TL-PVC - 750 гр.+ отвердитель 70 гр. Германия. | 10 | 2800 | Применяется для вулканизации конвейерных лент из ПВХ холодным способом. Не горюч. |
|  |  | Клей ТRS-2002 - 1000 гр. + Отвердитель 1000M - 40 гр. Германия | 10 | 3000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей ТRS-2003 - 1000 гр. + Отвердитель 1000M - 40 гр. Германия | 10 | 2500 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей T-REX VULC. A - 1000 гр.. + Отвердитель HARDENER Vulc. A - 40 гр. Германия | 10 | 2500 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей T-REX VULC. B - 700 гр. + Отвердитель HARDENER Vulc. B - 30 гр. Германия | 10 | 2500 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей ELASTOSAL H7 - 1000 гр. + отвердитель Германия | 10 | 2000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей ELASTOSAL H20 - 700 гр. + отвердитель Германия | 10 | 2000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Клей ELASTOSAL H20 белый - 700 гр. + отвердитель Германия | 10 | 2500 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
| Растворы для горячей вулканизации конвейерных лент |  |  |  |  |  |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации ELASTOSAL H30 - 700 гр. + отвердитель Германия. | 10 |  | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации NILOS STG – 600 гр. Германия | 10 | 2000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации NILOS STG – 4000 гр. Германия | 1 | 13000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации NILOS STG-FW – 1000 гр. Германия | 10 | 2200 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации NILOS STG-FW – 8000 гр. Германия | 1 | 14600 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации NILOS DS - 1000 гр. Германия | 1 | 14600 | Применяется для вулканизации конвейерных лент, транспортирующие горячие материалы. |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации SOLUTION HL-T4 Rema TipTop - 3500 гр. Германия. | 1 | 6000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент горячим методом. |
|  |  | Раствор для горячей вулканизации Rema TipTop WK-4 – 350 гр. + отвердителя E 40 Германия | 10 | 1000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Сигма-1 - 16 кг + отвердитель 750 гр. Россия | 16 | 15000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Сигма-Т - 16 кг + отвердитель 750 гр. Россия | 16 | 15000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Сигма БТ - 16 кг + отвердитель 750 гр. Россия | 16 | 15000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | У-425-3 - 17 кг Россия | 17 | 8000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент |
| Очистительные жидкости для обезжиривания склеиваемой поверхности конвейерных лент и резинотехнических изделий |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистительная жидкость ELASTOSAL Losit H6 - 500 гр. Германия | 10 | 1000 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. |
|  |  | Очистительная жидкость ELASTOSAL Losit H6 - 1500 гр. Германия | 10 | 2000 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. |
|  |  | Очистительная жидкость ELASTOSAL Losit М - 1500 гр. | 10 | 2000 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. |
|  |  | Очистное средство CONTI SECUR CCS 1000 гр. Германия | 10 | 1000 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. |
|  |  | Очистное средство NILOS тип В – 500 гр. | 10 | 1000 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. Горючие. |
|  |  | Очистное средство NILOS тип В – 4000 гр. | 1 | 8000 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. Горючие. |
|  |  | Очистное средство NILOS тип Т – 500 гр. | 10 | 1000 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. Не горючие. |
|  |  | Очистное средство NILOS тип В – 5600 гр. | 1 | 11200 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров. Не горючие. |
|  |  | Очистное средство TIP-TOP R 4 – 500 гр. | 10 | 1200 | Применяется для обезжиривания резиновых или металлических поверхности от масел и жиров |
| Грунтовка для нанесения на металлические поверхности для повышения адгезии между резиной и металлом |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтовка CONTI SECUR Plus 750 гр. Германия | 10 | 4000 | Предназначена для нанесения на металлические поверхности для повышения усилителя сцепления между резиной и металлом. |
|  |  | Грунтовка TRS METAL PRIMER 1000 грамм. | 10 | 3500 | Предназначена для нанесения на металлические поверхности для повышения усилителя сцепления между резиной и металлом. |
|  |  | Грунтовка TIP-TOP Metal Primer PR 200 | 10 | 4000 | Предназначена для нанесения на металлические поверхности для повышения усилителя сцепления между резиной и металлом. |
|  |  | Грунтовка TIP-TOP Metal Primer PR 400 | 10 | 4200 | Предназначена для нанесения на металлические поверхности для повышения усилителя сцепления между резиной и металлом. |
|  |  | Грунтовка NILOS праймер SH – 735 гр. | 1 | 4000 | Предназначена для нанесения на металлические поверхности для повышения усилителя сцепления между резиной и металлом. |
| Стыковочная резиновая полоса для вулканизации и ремонта конвейерных лент |  |  |  |  |  |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Beltsiflex 0.8х500 мм. 5 кг. Германия | 1 | 6000 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Beltsiflex 2х500 мм. 5 кг. Германия | 1 | 5000 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Beltsiflex 1.6х500 мм. 5 кг. Германия | 1 | 4000 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Beltsiflex 4х500 мм. 15 кг. Германия | 1 | 20000 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Beltsiflex 3х500 мм. 15 кг. Германия | 1 | 20000 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Beltsiflex 2х500 мм. 15 кг. Германия | 1 | 20000 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Elastosal 2.2х100х10000 мм. Германия | 1 | 8000 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS D-GI-DT-150 Германия | 1 | 6000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент, транспортирующий горячей материал 130-150 С. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS D-GI-DT-180 Германия | 1 | 8000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент, транспортирующий горячей материал 170-180 С. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS D-GI-DT-220 Германия | 1 | 10000 | Применяется для вулканизации конвейерных лент, транспортирующий горячей материал 200-220 С. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TH 1х500х10000 мм. Германия | 1 | 5000 | Применяется для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом с односторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TH 2х500х10000 мм. Германия | 1 | 6000 | Применяется для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом с односторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TH 3х500х10000 мм. Германия | 1 | 7000 | Применяется для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом с односторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TH 4х500х10000 мм. Германия | 1 | 8000 | Применяется для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом с односторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TH 5х500х10000 мм. Германия | 1 | 9000 | Применяется для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом с односторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TH 6х500х10000 мм. Германия | 1 | 10000 | Применяется для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом с односторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 3х100х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 3х150х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 3х220х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 3х300х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 3х400х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 3х500х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х25х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 2х50х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 2х75х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 2х100х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 2х150х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 2х200х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 2х500х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TDG 2х1000х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. С тканевой прокладкой. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х25х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х50х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х75х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х100х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х150х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х200х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х500х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TS 2х1000х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Заполняющая резина с двухсторонним контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 2х100х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 3х100х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 5х100х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 2х150х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 3х150х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 5х150х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 2х200х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 3х200х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 5х200х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 2х250х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 3х250х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 5х250х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 2х500х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 3х500х10000 мм. Германия | 1 |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса NILOS TOPGUM TD 5х500х10000 мм. Германия. |  |  | Предназначена для ремонта и стыковки конвейерных лент холодным способом. Накладка покрывающая с одни контактным слоем. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Rema TipTop 0.8х500х10300 мм. 5 кг. | 1 | 11500 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент. Укладывается между прокладками ленты.. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Rema TipTop 2х500х9000 мм. 10 кг. | 1 | 14500 | Предназначена для вулканизации конвейерных лент. Укладывается на внешние стороны ленты. |
|  |  | Стыковочная резиновая полоса Rema TipTop CN с слоем 1.5х100х10000 мм | 1 | 12500 | Предназначена для заделки стыкового зазора конвейерной ленты. |
|  |  | Ремонтная масса Elastosal SPM - 500 гр. Германия | 1 |  | Предназначена для заделки стыкового зазора конвейерной ленты. |
|  |  | Ремонтная масса Elastosal SPM - 1000 гр. Германия | 1 |  | Предназначена для заделки стыкового зазора конвейерной ленты. |
|  |  | Ткань для ремонта конвейерной ленты NILOS TOPGUM TG 200х10000 мм. Германия | 1 |  | Применяется для ремонта конвейерных лент холодным методом. Ткань с двухсторонним контактным слоям. |
|  |  | Ткань для ремонта конвейерной ленты NILOS TOPGUM TG 400х10000 мм. Германия | 1 |  | Применяется для ремонта конвейерных лент холодным методом. Ткань с двухсторонним контактным слоям. |
|  |  | Ткань для ремонта конвейерной ленты NILOS TOPGUM TG 600х10000 мм. Германия | 1 |  | Применяется для ремонта конвейерных лент холодным методом. Ткань с двухсторонним контактным слоям. |
|  |  | Ткань для ремонта конвейерной ленты NILOS TOPGUM TG 1200х10000 мм. Германия | 1 |  | Применяется для ремонта конвейерных лент холодным методом. Ткань с двухсторонним контактным слоям. |
|  |  | Ткань прорезиненная не вулканизированная ЕР125 1800х500 мм. | 1 | 3000 |  |
|  |  | Бумага силиконовая за м2 Германия |  | 100 |  |
| Электрические инструменты для вулканизации конвейерных лент и футеровки приводных конвейерных барабанов. Изготовление не стандартных РТИ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Фен технический БПВ-2000 (Россия) | 1 | 1500 | Сокращение времени высыхания клеевых слоев |
| 2 |  | Фен технический Stanley Фен STXH2000 (Китай) | 1 | 2000 | Сокращение времени высыхания клеевых слоев |
| 3 |  | Тепловая пушка 3,3 КВт, 220 Вт, 40 Вт/1,65 КВт Вт/3,3 КВт, | 1 | 6000 | Сушим и греем конвейерную ленту и конвейерный барабан |
| 2 |  | Прямая шлифовальная машины СД 0810С Makita (Япония) | 1 | 9266 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
| 3 |  | Прямая шлифовальная машины GP2S Hitachi (Япония) | 1 | 8986 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
| 4 |  | Полировочная машинка 9227СВ Makita (Япония) | 1 | 9400 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
| 5 |  | Полировочная машинка SP18V Hitachi (Япония) | 1 | 7500 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
| 6 |  | Угловая шлифовальная машины Makita (Япония) | 1 | 6700 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
| 7 |  | Угловая шлифовальная машины G13SD Hitachi (Япония) | 1 | 5600 | Придание рабочим поверхностям необходимой степени неоднородности (шерохование) |
| 8 |  | Электрическая лебедка WARN проводная PullzAll/450 кг | 1 | 29000 | Отделение ступеней при разделке. Стягивание конвейерной ленты и отделение ступеней при разделке. |
| 9 |  | Электрическая лебедка АВТОСПАС LH01M 220V/ 550 кг. | 1 | 25000 | Отделение ступеней при разделке. Стягивание конвейерной ленты и отделение ступеней при разделке. |
|  |  | Нож электрический RB | 1 |  | Резка резины и конвейерной ленты толщиной до 20мм |
|  |  | Нож электрический IT | 1 |  | Резка резины и конвейерной ленты толщиной до 50мм |
| Уважаемые клиенты наша компания ООО «РОСРЕЗИНОТЕХНИКА» имеет весь ассортимент материалов и инструментов выше изложенный, так как мы занимаемся профессиональной вулканизацией конвейерных лент и резиновой футеровкой приводных барабанов, валов, роликов. В сферу нашей деятельности входит изготовление не стандартных размеров рукавов и воздуховодов из технических пластин ТМКЩ, МБС, вакуумных и пористых пластин. Наличие всего инструмента и расходных материалов не обязательно. |  |  |  |  |  |