РЕДУКТОРЫ ЦЕЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ В-400

Редукторы цилиндрические трехступенчатые вертикальные - В - 400 предназначены для использования в подъемно-транспортном оборудовании в качестве привода механизмов передвижения крановых тележек и кранов, а также в качестве привода общего.

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость вращения входного вала, об /мин | Режим работы ПВ.% | Передаточные числа (ном/фактические) |  |  |  |  |
|  |  | 18 | 20 | 28 | 40 | 50 |
|  |  | 17,45 | 20,59 | 26,4 | 38,11 | 52,85 |
| 600 | 15 | 15,5 | 13,7 | 10,75 | 7,6 | 6 |
|  | 25 | 5,95 | 4,15 | 4,05 | 3,25 | 2,65 |
|  | 40 | 4,45 | 4,1 | 3,15 | 2,15 | 1,75 |
|  | 60 | 4,15 | 3,95 | 2,9 | 2 | 1,65 |
| 750 | 15 | 18,5 | 15,7 | 12,5 | 8,5 | 7,2 |
|  | 25 | 6,15 | 5,95 | 4,8 | 3,4 | 2,85 |
|  | 40 | 4,75 | 4,6 | 3,7 | 2,5 | 2,1 |
|  | 60 | 4,45 | 4,25 | 3,5 | 2,3 | 1,95 |
| 1000 | 15 | 21 | 18,1 | 16,5 | 11,5 | 9,15 |
|  | 25 | 7,5 | 7 | 6 | 3,95 | 3,5 |
|  | 40 | 6,25 | 5,55 | 4,6 | 3,1. | 2,7 |
|  | 60 | 5,6 | ,4,95 | 4,15 | 2,75 | 2,55 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная по значению;

- одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;

- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения: У, Т (для категорий размещения 1...3) и климатические исполнения УХЛ и О (для категории размещения 4) по ГОСТ 15150-69.