РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВФ-100, ВФ-125, ВФ-160, ВФ-200, ВФ-250

Редукторы цилиндрические трехступенчатые вертикальные выполненные с эвольвентными шлифованными зубчатыми передачами 5Ц3вк (ф)-100, 5Ц3вк(ф)-125, 5Ц3вк(ф)-160, 5Ц3вк(ф)-200, 5Ц3вк(ф)-250 предназначены для изменения крутящих моментов и уменьшения чисел оборотов в приводах различных машин и механизмов, работающих в повторно-кратковременном режиме. Редукторы серии 5Ц3вк (ф) изготавливаются с твердыми цементованными шлифованными зубчатыми парами. Это обеспечивает повышенную нагрузочную способность и снижение шумовых характеристик на 10-15% по сравнению с серией 2(3)Ц3вк(ф).

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВФ-100, ВФ-125, ВФ-160, ВФ-200, ВФ-250 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер редуктора |  | 2Ц3вк(ф)-100 | 2Ц3вк(ф)-125 | 2Ц3вк(ф)-160 | 3Ц3вк(ф)-200 2Ц3вк(ф)-200 | 3Ц3вк(ф)-250 2Ц3вк(ф)-250 |
| Номинальное передаточное отношение |  | 10*; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50*; 63*; 80*; 100* (*- уточнять при заказе) |  |  |  |  |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м, min/max |  | 280 | 560 | 1100 | 2500 | 62000 |
| Номинальная передаваемая мощность, кВт, max/min |  | 4,4/1,1 | 8,8/1,8 | 17/2,2 | 31,4/3,14 | 50,2/6,3 |
| Габаритные размеры, мм | длина (L) | 246 | 276 | 317 | 368 (390) | 395 (446) |
|  | ширина (B) | 246 | 295 | 362 | 400 (419) | 510 (505) |
|  | высота (H) | 529 | 600 | 748 | 848 | 1047 |
| Варианты сборки |  | 16, 17, 26, 27, 36, 37, 38 |  |  |  |  |
| Масса, кг, не более |  | 46 | 75 | 130 | 224 (240) | 360 |

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА