РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 2ЧМ-40, 2Ч-63/63, 2Ч80-63

Редукторы червячные одноступенчатые серии 2ЧМ являются приводами общего назначения и предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты ращения различных машин и механизмов.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЧЕРВЯЧНЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 2ЧМ-40, 2Ч-63/63, 2Ч80-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | aw | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B |  | B1 |  | B2 |  |  | B3 |  | B4 |  | H |  | h |  | h1 |  | h2 |  |
| 2ЧМ-40 | 40 | 188 | 180 | 150 | 105 | 100 | 172 |  | 164 |  | 140 |  |  | 100 |  | 90 |  | 177 |  | 37 |  | 105 |  | 30 |  |
| 2ЧМ-63 | 63 | 245 | 220 | 180 | 150 | 135 | 198 |  | 197 |  | 165 |  |  | 125 |  | 100 |  | 225 |  | 40 |  | 150 |  | 45 |  |
| 2ЧМ-80 | 80 | 290 | 260 | 225 | 180 | 160 | 230 |  | 212 |  | 185 |  |  | 140 |  | 125 |  | 265 |  | 42 |  | 180 |  | 50 |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное передаточное число |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 10 |  | 12,5 | 16 |  | 20 |  | 25 |  | 31,5 |  | 40 |  | 50 |  | 63 |
| Допустимый крутящий момент на выходном валу НТм |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  | 28 |  | 26 | 30 |  | 30 |  | 28 |  | 36 |  | 33 |  | 31 |  | 26 |
| Расчетная мощность на входном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  | 0,53 |  | 0,40 | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,25 |  | 0,23 |  | 0,21 |  | 0,17 |  | 0,17 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;

- работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до 1800 об/мин;

- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения – У, Т (для категорий размещения 1…3), УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150 - 69.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 2ЧМ-63-20-51-2-1-2-У2С:

- 2ЧМ - тип редуктора червячного одноступенчатого;

- 63 - межосевое расстояние;

- 20 - номинальное передаточное число;

- 51 - вариант сборки;

- 2 - вариант расположения червячной пары;

- 1 - вариант крепления;

- 2 - категория точности редуктора;

- У2С - климатическое исполнение.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА