| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение типов и размеров подшипников, где пятый и шестой знаки в основном условном обозначении в сочетании с четвертым знаком характеризуют конструктивную разновидность подшипника. Перечень обозначения конструктивных разновидностей основных типов подшипников МПЗ включает следующее, где подшипник радиально-упорный роликовый однорядный с коническими роликами и углом конуса 20-30°, например, 27313; подшипник радиальный шариковый однорядный, комплектный, с сепаратором - основной тип, например: 206, 1000907; |  |  |  |  |  |
| 001 | например, 1007; |  |  |  |  |
| 002 | подшипник радиальный роликовый с короткими цилиндрическими роликами однорядный, с бортами на внутреннем кольце, комплектный, с сепаратором - основной тип, например, 2206; |  |  |  |  |
| 003 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный с бортами на внутреннем кольце и несимметричными роликами - основной тип, например, 3518; |  |  |  |  |
| 007 | подшипник радиально-упорный роликовый однорядный с коническими роликами, с углом контакта до 16°, комплектный, с сепаратором - основной тип, например, 7520; |  |  |  |  |
| 008 | подшипник упорный шариковый одинарный, комплектный, с сепаратором - основной тип, например, 8703; |  |  |  |  |
| 009 | подшипник упорный роликовый одинарный, комплектный, с сепаратором - основной тип, например, 9102; |  |  |  |  |
| 012 | подшипник радиальный роликовый с короткими цилиндрическими роликами однорядный с однобортовым наружным кольцом, например, 12115; |  |  |  |  |
| 013 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный основного типа с закрепительной втулкой, например, 13530; |  |  |  |  |
| 023 | подшипник радиальный роликовый сферический однорядный, например, 23508; |  |  |  |  |
| 024 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца и сепаратора, с бортами, например, 4024106; |  |  |  |  |
| 039 | подшипник упорно-радиальный роликовый со сферическими роликами, например, 9039434; |  |  |  |  |
| 042 | подшипник радиальный роликовый с короткими цилиндрическими роликами однорядный с бортами на наружном кольце и однобортовым внутренним кольцом, например, 42212; |  |  |  |  |
| 046 | подшипник радиально-упорный шариковый однорядный с углом контакта 26°, например, 46204; |  |  |  |  |
| 050 | подшипник радиальный шариковый однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце, например, 50206; |  |  |  |  |
| 053 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный с симметричными роликами, без бортов на внутреннем кольце, например, 53608; |  |  |  |  |
| 060 | подшипник радиальный шариковый однорядный с одной стальной защитной шайбой, например, 60204; |  |  |  |  |
| 066 | подшипник радиально-упорный шариковый однорядный с углом контакта 36°, например. 66312; |  |  |  |  |
| 073 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный основного типа со стяжной втулкой, например, 73544; |  |  |  |  |
| 074 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный, без сепаратора, с бортами на наружном кольце, например, 4074106; |  |  |  |  |
| 080 | подшипник радиальный шариковый однорядный с двумя стальными защитными шайбами, например, 80213; |  |  |  |  |
| 083 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный основного типа с уплотнениями, например, 83720; |  |  |  |  |
| 084 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца и сепаратора, с бортами, с внутренним диаметром в дюймовом измерении, например, 4084110; |  |  |  |  |
| 093 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный основного типа со стяжной втулкой, нестандартизированных размеров, например, 93624; |  |  |  |  |
| 102 | подшипник радиальный роликовый с короткими цилиндрическими роликами однорядный и двумя стопорными шайбами, бессепараторный, например, 102308; |  |  |  |  |
| 106 | подшипник упорно-радиальный шариковый четырехрядный, например, 106901; |  |  |  |  |
| 113 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный основного типа с коническим отверстием, например, 113556; |  |  |  |  |
| 126 | подшипник радиально-упорный шариковый однорядный с разъемным внутренним кольцом и трехточечным контактом, например, 126805; |  |  |  |  |
| 128 | подшипник упорно-радиальный шариковый многорядный с углом контакта 60°, например, 128726; |  |  |  |  |
| 129 | подшипник упорный роликовый одинарный в кожухе, например, 129316; |  |  |  |  |
| 150 | подшипник радиальный шариковый однорядный со стопорной канавкой на наружном кольце и одной стальной защитной шайбой, например, 150213; |  |  |  |  |
| 153 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный с симметричными роликами и коническим отверстием, например, 153532; |  |  |  |  |
| 154 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с сепаратором, и увеличенным по толщине наружным кольцом с одним бортом, например, 154901; |  |  |  |  |
| 160 | подшипник радиальный шариковый однорядный с односторонним уплотнением, например, 160202; |  |  |  |  |
| 170 | подшипник радиальный шариковый однорядный с канавкой для ввода шариков и стопорной канавкой на наружном кольце, например, 170314; |  |  |  |  |
| 176 | подшипник радиально-упорный шариковый однорядный с разъемным внутренним кольцом и четырехточечным контактом, например, 176222; |  |  |  |  |
| 180 | подшипник радиальный шариковый однорядный с двухсторонним уплотнением, например, 180305; |  |  |  |  |
| 224 | подшипник радиальный комбинированный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца, шариками и короткими цилиндрическими роликами, например, 4224703; |  |  |  |  |
| 244 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный с сепаратором, бортами на наружном кольце, например, 4244910; |  |  |  |  |
| 254 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с сепаратором, например, 254703; |  |  |  |  |
| 256 | подшипник радиально-упорный шариковый двухрядный с двухсторонним уплотнением, например, 256907; |  |  |  |  |
| 263 | подшипник радиально-упорный роликовый сферический, например, 263215; |  |  |  |  |
| 284 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный с упорным бортом на наружном кольце и бортами на внутреннем кольце, например, 284913; |  |  |  |  |
| 292 | подшипник радиальный роликовый с короткими цилиндрическими роликами однорядный с бортами на наружном кольце и без внутреннего кольца, например, 292220; |  |  |  |  |
| 330 | подшипник радиальный шариковый двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца, например,330902; |  |  |  |  |
| 348 | подшипник упорно-радиальный шариковый однорядный с защитными шайбами и разъемным внутренним кольцом, например, 348702; |  |  |  |  |
| 353 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный с симметричными роликами, без бортов на внутреннем кольце, с закрепительной втулкой, например, 353613; |  |  |  |  |
| 464 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без колец, например, 464916; |  |  |  |  |
| 524 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с сепаратором, например, 524706; |  |  |  |  |
| 614 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с бочкообразной наружной опорной поверхностью и бортами на кольце, например, 614706; |  |  |  |  |
| 664 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами двухрядный без колец (может иметь в комплекте валик), например, 664706; |  |  |  |  |
| 704 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с закрытым торцом (карданный), например,704702; |  |  |  |  |
| 714 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами двухрядный с двумя сепараторами и бортами на наружном кольце, например, 6714912; |  |  |  |  |
| 753 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный с симметричными роликами, без бортов на внутреннем кольце, со стяжной втулкой, например, 753614; |  |  |  |  |
| 804 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с закрытым торцом (карданный), разной конструкции, например, 804907; |  |  |  |  |
| 819 | подшипник упорный роликовый одинарный с увеличенным в наружном диаметре наружным кольцом, например, 819705; |  |  |  |  |
| 824 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с бочкообразной наружной опорной поверхностью, например, 824904; |  |  |  |  |
| 864 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без колец, например, 864710; |  |  |  |  |
| 904 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами однорядный без внутреннего кольца, с закрытым торцом (карданный), например, 904902; |  |  |  |  |
| 953 | подшипник радиальный роликовый сферический двухрядный с симметричными роликами, без бортов на внутреннем кольце, со стяжной втулкой, нестандартизированных размеров, например, 953613; |  |  |  |  |
| 984 | подшипник радиальный роликовый с игольчатыми роликами двухрядный с двумя сепараторами и бортами на наружном кольце, например, 6984919; |  |  |  |  |
| 999 | подшипник упорный роликовый без колец, например, 999702. |  |  |  |  |
| Значение дополнительных знаков |  |  |  |  | Дополнительные знаки |
| Подшипники повышенной грузоподъемности |  |  |  |  | А |
| Кольца и тела качения или кольца из цементуемой стали |  |  |  |  | Х |
| Все детали подшипника или часть деталей из коррозионно-стойкой стали |  |  |  |  | Ю |
| Детали подшипников из теплостойких сталей |  |  |  |  | Р |
| Сепаратор из черных металлов из безоловянистой бронзы из алюминиевого сплава из латуни из пластических материалов |  |  |  |  | Г Б Д Л Е |
| Конструктивные изменения деталей подшипника |  |  |  |  | К |
| Специальные требования к температуре отпуска деталей |  |  |  |  | Т |
| Специальные требования к подшипникам по уровню вибрации |  |  |  |  | Ш |
| Дополнительные требования к подшипнику по шероховатости поверхностей деталей, радиальному зазору, осевой игре, монтажной высоте, покрытию деталей и пр. |  |  |  |  | У |
| Ролики с модифицированным профилем |  |  |  |  | М |
| Примечание: наличие цифр после дополнительного знака в условном обозначении означает номер исполнения. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные знаки видов смазки для подшипников закрытого типа |  |  |  |  |  |
| Дополнительные знаки |  | Марка смазки | Рабочая температура, t C | Пример области применения |  |
| Нет |  | ЦИАТИМ-201 | -60 +90 | Узлы трения самолетов и вертолетов; не рекомендуется при высоких удельных нагрузках |  |
| С1 |  | ОКБ-122-7 | -60 +120 | Авиационные электормашины, прецезионные подшипники приборов |  |
| С2 |  | ЦИАТИМ-221 | -60 +150 | Летательные аппараты, электромашины |  |
| С3 |  | ВНИИНП-210 | -60 +250 | Тяжело нагруженные тихоходные подшипники |  |
| С4 |  | ЦИАТИМ-221С | -50 +180 | Авиационные электромашины |  |
| С5 |  | ЦИАТИМ-201 | -40 +110 | Приборные, скоростные подшипники |  |
| С6 |  | ПФМС-4С | -30 +300 | Винтовые шариковые передачи и тихоходные подшипники |  |
| С7 |  | ВНИИНП-271 | -60 +130 | Приборы, подшипники качения с малым моментом трения |  |
| С8 |  | ВНИИНП-235 | -60 +250 | Подшипники, работающие с колебательными движениями |  |
| С9 |  | ЛЗ-31 | -40 +130 | Выжимные подшипники сцепления |  |
| С10 |  | №158 | -40 +120 | Игольчатые подшипники карданных передач автомобилей |  |
| С11 |  | СИОЛ | -30 +139 | Скоростные подшипники электроверетен |  |
| С12 |  | ВНИИНП-260 | -50 +180 | Приборы, скоростные шарикоподшипники |  |
| С13 |  | ВНИИНП-281 | -60 +120 | Агрегатные подшипники самолетов |  |
| С14 |  | ФИОЛ-2У | -30 +100 | Игольчатые подшипники автомобилей |  |
| С15 |  | ВНИИНП-207 | -60 +180 | Авиационные электромашины |  |
| С16 |  | ВНИИНП-246 | -60 +250 | Слабо нагруженные скоростные подшипники электромашин в вакууме |  |
| С17 |  | ЛИТОЛ-24 | -40 +120 | Подшипники многоцелевого назначения |  |
| С18 |  | ВНИИНП-233 | -40 +250 | Подшипники качательного движения |  |
| С19 |  | ВНИИНП-286 | -60 +120 | Гироскопы |  |
| С20 |  | ВНИИНП-274 | -80 +130 | Летательные аппараты, миниатюрные приборные подшипники |  |
| С21 |  | ЭРА | -60 +120 | Системы управления |  |
| С22 |  | СВЭМ | -40 +120 | Судовые электромашины |  |
| С23 |  | ШРУС-4 | -60 +250 | Подшипники сцеплений автомобилей и тракторов |  |
| С25 |  | ИНДА | менее 300 | Тихоходные конвейеры, грузовые тележки и др. |  |
| С26 |  | ЛДС-3 | -50 +130 | Электродвигатели общего назначения |  |
| С27 |  | ФАНОЛ | -40 +100 | Ступицы колес, рабочие механизмы сельхозмашин |  |