| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕПЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ |
| --- |
| Цепи приводные роликовые с изогнутыми пластинами (ПРИ) ГОСТ 13568-97 |
| Обозначение цепи по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр ролика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина между пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес 1 метра цепи (расчетная) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b1 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b7 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |
| Цепь ПРИ-78,1-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360/36000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Цепь ПРИ-78,1-400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400/40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |
| Цепь ПРИ-103,2-650 ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650/650000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |
| Цепь ПРИ-103,2-650 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650/65000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |
| Цепи приводные роликовые длиннозвенные (ПРД) ГОСТ 13568-75 |
| Обозначение цепи по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр ролика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина между внутренними пластинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота внутренней пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес 1 метра цепи (расчетная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b1 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b7 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-31,75-2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0/2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-38,1-3180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,8/3180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-38-3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0/3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-38-4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0/4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-38-4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0/4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-38-5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0/5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-50,8-6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0/6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-63,5-8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,0/8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепь ПРД-76,2-12700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,0/12700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи приводные зубчатые с односторонним зацеплением ГОСТ 13552-81 |
| Наименование цепи по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочая ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина призмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина соед. призмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние от центра шарнира до рабочей грани пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес 1 м. цепи (расчет.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b1 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b2 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |
| Цепь ПЗ-1-12,7-26-22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,0/2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-12,7-31-28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,0/3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-12,7-36-34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0/3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-12,7-42-40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0/4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,31 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-12,7-49-46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,0/4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-12,7-56-52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0/5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-15,875-41-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,0/4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,21 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-15,875-50-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0/5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-15,875-58-46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,0/5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-15,875-69-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,0/6900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-15,875-80-62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0/8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-15,875-91-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,0/9100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-19,05-74-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,0/7400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-19,05-89-57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,0/8900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-19,05-105-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,0/10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,91 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-19,05-124-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0/12400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Цепь ПЗ-1-19,05-143-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,0/14300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Цепи тяговые разборные с вращающимися валиками (Р1) |
| Наименование |  |  |  |  |  | Шаг звена расчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг зацепления номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние между наружными звеньями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка пробная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка разрушающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удлинение общее припробной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  | Удлинение общее разрыве |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная масса |  |
|  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _Тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bвн min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b2 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _n max |  |  |  |  |  |  |  | _р min |  |  |  |  |  |  |  | q max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max |  |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1-63-63 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0272 |  |
| Р1-80-106 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0301 |  |
| Р1-80-290 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
| Р1-100-160 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0237 |  |
| Р1-100-220 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0236 |  |
| Р1-125-250 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0296 |  |
| Р1-160-290 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0196 |  |
| Р1-160-400 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0227 |  |
| Р1-200-630 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0262 |  |
| Р1-250-1000 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
| Цепи тяговые разборные с фиксированными валиками (Р2) |
| Наименование |  |  |  |  | Шаг звена расчетный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг зацепления номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние между наружными звеньями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка пробная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка разрушающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удлинение общее припробной нагрузке |  |  |  |  |  |  |  | Удлинение общее разрыве |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная масса |
|  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _Тц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bвн min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b2 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _n max |  |  |  |  |  |  |  | _р min |  |  |  |  |  |  |  | q max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max |
|  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/кН |
| Р2-63-63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0272 |
| Р2-80-106 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0301 |
| Р2-80-290 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
| Р2-100-160 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0237 |
| Р2-100-220 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0236 |
| Р2-125-250 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0296 |
| Р2-160-290 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0196 |
| Р2-160-400 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0227 |
| Р2-200-630 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0262 |
| Р2-250-1000 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |
| Цепи тяговые разборные с фиксированными валиками (Р2) |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр валика номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина звена внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина внутреннего звена в ср. части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота головки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина впадины внутреннего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l1 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм | град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-63-63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-80-106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-80-290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-100-160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-100-220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-125-250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-160-290 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-160-400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-200-630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р2-250-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 и 13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 1 |
| Тип цепи | Шаг цепи |  |  |  |  |  | Опорная поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bЗ min |  |  |  |  |  |  | h max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h2 max |  |  |  |  |  | d0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  | d8 |  |  |  |  |  | t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b1 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b7 max |  |  |  |  |  |  |  |  | b8 max |  |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  | Число пластин, min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мм |  |  |  |  |  | мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,06 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6/160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63/6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80/8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100/10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160/16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200/20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250/25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400/40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500/50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800/80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000/100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250/125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600/160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 3 |
| ип цепи |  | Шаг цепи |  |  |  |  |  |  |  | Опорная поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bЗ min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h2 max |  |  |  |  | d0 |  |  |  |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d8 |  |  |  |  |  |  |  |  | t1 |  |  |  |  |  |  |  | L max |  |  |  |  |  |  |  |  | b1 max |  |  |  |  |  |  |  | b7 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b8 max |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  | Число пластин, min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м цепи |  |  |  |  |  |
|  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6/160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63/6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80/8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100/10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160/16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200/20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250/25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400/40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500/50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800/80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000/100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250/125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600/160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 5 |
| Тип цепи |  |  |  | Шаг цепи |  |  |  |  |  |  |  | Опорная поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bЗ min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h max |  |  |  |  |  |  | h2 max |  |  |  |  |  | d0 |  |  |  |  |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d8 |  |  |  |  |  |  |  | t1 |  |  |  |  |  |  | L max |  |  |  |  |  |  |  |  | b1 max |  |  |  |  |  |  |  | b7 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b8 max |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  | Число пластин, min |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м цепи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номин |  |  |  |  |  |  |  | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6/160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63/6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80/8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100/10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160/16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200/20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250/25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400/40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500/50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800/80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000/100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250/125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600/160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи грузовые пластинчатые (G) тип 5 |
| Тип цепи |  |  | Шаг цепи |  |  |  |  |  |  |  | Опорная поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bЗ min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h max |  |  |  |  |  |  | h2 max |  |  |  |  |  | d0 |  |  |  |  |  |  |  | d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d8 |  |  |  |  |  |  |  |  | t1 |  |  |  |  |  |  |  | L max |  |  |  |  |  |  |  |  | b1 max |  |  |  |  |  |  |  | b7 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b8 max |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  | Число пластин, min |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м цепи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номин |  |  |  |  |  |  |  | пред. откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | кН/кгс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25/125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6/160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5/250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | -0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5/1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25/2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40/4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63/6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80/8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100/10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160/16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200/20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | -0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250/25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400/40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500/50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 60,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800/80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000/100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | -0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250/125000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | -0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600/160000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи тяжелой серии LH (ISO 4347, DIN 8152) |
| Обозначение цепи по DIN/ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг |  |  |  |  |  |  | Сочетание пластин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина пластины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр валика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина валика |  |  |  |  | Разрушающая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес метра |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h2 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d2 max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L max |  |  |  |  | Q min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  | kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/m |  |  |  |
| Цепь LH0822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.700 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05 |  |  |  |  | 22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |
| Цепь LH0823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.16 |  |  |  |  | 22.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| Цепь LH0834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.40 |  |  |  |  | 33.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |
| Цепь LH0844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.51 |  |  |  |  | 44.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |
| Цепь LH0846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.75 |  |  |  |  | 44.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| Цепь LH0866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.99 |  |  |  |  | 66.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  |
| Цепь LH0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.45 |  |  |  |  | 89.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.56 |  |  |  |
| Цепь LH1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.875 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.90 |  |  |  |  | 33.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |
| Цепь LH1023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.37 |  |  |  |  | 33.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |
| Цепь LH1034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.32 |  |  |  |  | 48.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| Цепь LH1044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.78 |  |  |  |  | 66.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| Цепь LH1046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.74 |  |  |  |  | 66.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |
| Цепь LH1066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.69 |  |  |  |  | 100.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  |  |  |
| Цепь LH1088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.57 |  |  |  |  | 133.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  |  |  |
| Цепь LH1222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.050 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.37 |  |  |  |  | 48.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  |
| Цепь LH1223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.73 |  |  |  |  | 48.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| Цепь LH1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.43 |  |  |  |  | 75.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |
| Цепь LH1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.78 |  |  |  |  | 97.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.90 |  |  |  |
| Цепь LH1246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.49 |  |  |  |  | 97.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.60 |  |  |  |
| Цепь LH1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.20 |  |  |  |  | 146.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  |
| Цепь LH1288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.61 |  |  |  |  | 195.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.80 |  |  |  |
| Цепь LH1622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.400 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.34 |  |  |  |  | 84.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.20 |  |  |  |
| Цепь LH1623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.48 |  |  |  |  | 84.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |
| Цепь LH1634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.76 |  |  |  |  | 129.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.80 |  |  |  |
| Цепь LH1644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.90 |  |  |  |  | 169.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  |
| Цепь LH1646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.18 |  |  |  |  | 169.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.40 |  |  |  |
| Цепь LH1666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.46 |  |  |  |  | 253.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.50 |  |  |  |
| Цепь LH1688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.02 |  |  |  |  | 338.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.60 |  |  |  |
| Цепь LH2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.75 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.37 |  |  |  |  | 115.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.40 |  |  |  |
| Цепь LH2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.33 |  |  |  |  | 115.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  |
| Цепь LH2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.23 |  |  |  |  | 182.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |
| Цепь LH2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.19 |  |  |  |  | 231.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.90 |  |  |  |
| Цепь LH2046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.09 |  |  |  |  | 231.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.60 |  |  |  |
| Цепь LH2066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.00 |  |  |  |  | 347.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.30 |  |  |  |
| Цепь LH2088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.81 |  |  |  |  | 462.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.80 |  |  |  |
| Цепь LH2422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.10 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.62 |  |  |  |  | 151.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |
| Цепь LH2423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.43 |  |  |  |  | 151.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |
| Цепь LH2434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.07 |  |  |  |  | 244.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.1 |  |  |  |
| Цепь LH2444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.88 |  |  |  |  | 302.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.3 |  |  |  |
| Цепь LH2446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.52 |  |  |  |  | 302.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |
| Цепь LH2466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.15 |  |  |  |  | 453.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.9 |  |  |  |
| Цепь LH2488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.42 |  |  |  |  | 605.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  |
| Цепь LH2822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.45 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.55 |  |  |  |  | 191.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  |
| Цепь LH2823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.16 |  |  |  |  | 191.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |
| Цепь LH2834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.37 |  |  |  |  | 315.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  |
| Цепь LH2844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.97 |  |  |  |  | 382.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  |
| Цепь LH2846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.18 |  |  |  |  | 382.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |
| Цепь LH2866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.39 |  |  |  |  | 578.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.2 |  |  |  |
| Цепь LH2888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112.80 |  |  |  |  | 765.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.3 |  |  |  |
| Цепь LH3222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.80 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.01 |  |  |  |  | 289.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |
| Цепь LH3223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.58 |  |  |  |  | 289.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |
| Цепь LH3234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.72 |  |  |  |  | 440.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.0 |  |  |  |
| Цепь LH3244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.29 |  |  |  |  | 573.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0 |  |  |  |
| Цепь LH3246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.43 |  |  |  |  | 578.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| Цепь LH3266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.57 |  |  |  |  | 857.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0 |  |  |  |
| Цепь LH3288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.84 |  |  |  |  | 1156.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.0 |  |  |  |
| Цепь LH4022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.50 |  |  |  |  |  |  | 2×2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.74 |  |  |  |  | 433.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.8 |  |  |  |
| Цепь LH4023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2×3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.70 |  |  |  |  | 433.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |  |  |  |
| Цепь LH4034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.61 |  |  |  |  | 649.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |  |  |  |
| Цепь LH4044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.57 |  |  |  |  | 867.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.6 |  |  |  |
| Цепь LH4046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.48 |  |  |  |  | 867.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.5 |  |  |  |
| Цепь LH4066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6×6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.39 |  |  |  |  | 1301.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.4 |  |  |  |
| Цепь LH4088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8×8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.22 |  |  |  |  | 1734.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.2 |  |  |  |
| Цепи нормальной прочности короткозвенные |
| ипоразмер цепи dхt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внутренняя b1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наружная b 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг 11+2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пробная* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разрушающая** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9×27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14х80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16х80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи круглозвенные некалиброванные класс 5, 8 |
| ер цепи dхt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внутренняя b1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наружная b 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пробная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разрушающая* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | класс качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6х18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8х24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10х30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13х39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16х48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18х54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20х60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи грузовые и тяговые нормальной прочности калиброванные (а1), некалиброванные (а2) |
| Типоразмер цепи dхt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина наружная b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг 11L+2d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса 1 м цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пробная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разрушающая* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мм | кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5×18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6х19(18,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21(20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209(203,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7х22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8х23(24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27(26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253(264) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9х27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,5×27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10×28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11х31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13х36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 (43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16х44(45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54(53) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484(495) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18×50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цепи длиннозвенные (тип 4) |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Калибр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Буртик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузка пробная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4×28 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5×35 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6×36 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7×42 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8×42 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9×45 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |